Relazione Tecnica

Configurazione rete con servizi DHCP, DNS e HTTP

# 1. Introduzione

La presente relazione descrive la progettazione e la configurazione di una rete locale (LAN) realizzata in Cisco Packet Tracer. La rete include tre switch, quattro server e due client, configurati per fornire i servizi di assegnazione IP automatica (DHCP), risoluzione nomi (DNS) e pubblicazione web (HTTP).

# 2. Topologia di rete

La rete è composta da tre segmenti, ciascuno gestito da uno switch Cisco 2960-24TT:

- Switch0 – collegato al ServerDHCP e ai client PC0 e PC1

- Switch1 – nodo centrale, connette Switch0, Switch2 e il ServerDNS

- Switch2 – collegato al ServerHTTP

I collegamenti tra switch sono di tipo trunk. Gli indicatori verdi sulle porte confermano che tutte le connessioni sono attive.

| Dispositivo | Funzione |
| --- | --- |
| ServerDHCP | Assegna indirizzi IP ai client |
| ServerDNS | Risolve i nomi di dominio |
| ServerHTTP | Pubblica pagine web |
| Switch0 / 1 / 2 | Distribuzione del traffico di rete |
| PC0 / PC1 | Client della rete |

# 3. Configurazione ServerDHCP

Il servizio DHCP è abilitato sull'interfaccia FastEthernet0. I parametri configurati nel pool serverPool sono i seguenti:

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Nome pool | serverPool |
| Default Gateway | 192.168.50.1 |
| DNS Server | 192.168.50.200 |
| Primo IP assegnabile | 192.168.50.2 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Max utenti | 254 |

I client che si connettono ricevono automaticamente un indirizzo nell'intervallo 192.168.50.2 – 192.168.50.255, con gateway e DNS preconfigurati.

# 4. Configurazione ServerDNS

Il servizio DNS è attivo e gestisce i record di tipo A per la rete interna. È stato configurato il seguente record:

| Nome dominio | Tipo / Indirizzo |
| --- | --- |
| epicode.internal | A Record → 192.168.50.220 |

Grazie a questo record, i client possono raggiungere il server web digitando http://epicode.internal nel browser, senza dover conoscere l'indirizzo IP diretto.

# 5. Configurazione ServerHTTP

Il server HTTP ha sia HTTP che HTTPS attivi. Nella cartella pubblica è presente il seguente file:

| File | Descrizione |
| --- | --- |
| epicode.html | Pagina web principale del sito interno |

La pagina è accessibile tramite http://epicode.internal oppure direttamente via http://192.168.50.220.

# 6. Flusso di funzionamento

Di seguito il percorso completo dalla connessione di un client fino alla navigazione web:

- Il client si connette alla rete tramite Switch0.

- Invia una richiesta DHCP e riceve IP, gateway e indirizzo DNS.

- Interroga il ServerDNS per risolvere epicode.internal.

- Il DNS risponde con l'IP 192.168.50.220 (ServerHTTP).

- Il client carica la pagina epicode.html dal ServerHTTP.

# 7. Schema degli indirizzi IP

| Dispositivo | Indirizzo IP |
| --- | --- |
| ServerDHCP (Gateway) | 192.168.50.1 |
| ServerDNS | 192.168.50.200 |
| ServerHTTP | 192.168.50.220 |
| PC0 / PC1 (dinamici) | 192.168.50.2 – 192.168.50.255 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 (/24) |

# 8. Conclusioni

La rete è stata configurata correttamente in Cisco Packet Tracer. I servizi DHCP, DNS e HTTP funzionano in modo integrato:

- I client ricevono automaticamente la configurazione IP tramite DHCP.

- Il server DNS gestisce la risoluzione dei nomi interni.

- Il server HTTP eroga i contenuti web accessibili per nome di dominio.

La struttura a tre switch garantisce una buona separazione dei segmenti e permette future espansioni senza modifiche sostanziali all'infrastruttura esistente.